TUGAS BESAR LOGIC MINIMIZATION

EL2008 PEMECAHAN MASALAH DENGAN C

Kelompok 2

Anggota:

Eraraya Morenzo Muten	 / 18320003

Michelle Angelina 		/ 18320007

Shadrina Syahla Vidyana 	/ 18320031

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2022

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2

DESKRIPSI SIMULASI LOGIC MINIMIZATION	3

Deskripsi dan Latar Belakang Permasalahan	3

Deskripsi Proses Input dan Output	3

FLOWCHART	5

Flowchart Fungsi countOnes()	5

Flowchart Fungsi insertNode()	5

Flowchart Fungsi saveMinterm()	6

Flowchart Fungsi groupByOnes()	7

Flowchart Fungsi minimize()	9

Flowchart Fungsi deleteDuplicate()	13

Flowchart Fungsi displayImplicant()	14

Flowchart Fungsi countPrimeImplicant()	15

Flowchart Fungsi fillPrimeImplicant()	16

Flowchart Fungsi displayPrimeImplicant()	17

Flowchart Fungsi findEssential()	18

Flowchart Fungsi printResult()	20

Flowchart Fungsi main()	21

DATA FLOW DIAGRAM (DFD)	25

DFD Level 0	25

DFD Level 1	25

LOGIC MINIMIZATION DALAM BAHASA PEMROGRAMAN C	27

Link GitHub Source Code	27

Eksekusi Program Dengan Test Case	27

Source Code	27

KESIMPULAN DAN LESSON LEARNED	51

PEMBAGIAN TUGAS	52

Pembagian Tugas Source Code	52

Pembagian Tugas Dokumen Laporan	52

Pembagian Tugas Bahan Presentasi	52

REFERENSI	53

# DESKRIPSI SIMULASI LOGIC MINIMIZATION

## Deskripsi dan Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan yang diangkat untuk topik Tugas Besar 2022 adalah permasalahan logic minimization. Minimisasi logika merupakan suatu proses menyederhanakan suatu fungsi aljabar Boolean. Setiap fungsi Boolean dinyatakan dalam bentuk sum of minterms atau product of maxterms. Menyederhanakan suatu fungsi ekspresi aljabar Boolean dapat menggunakan beberapa cara, yaitu metode manipulasi aljabar atau K-Maps. Penurunan metode K-Maps untuk menyelesaikan fungsi ekspresi aljabar Boolean yang lebih besar dinamakan metode Quine-McCluskey (Metode tabulasi). Beberapa literatur merekomendasikan penggunaan metode Quine-McCluskey karena dianggap paling baik dalam penyederhanaan dan dapat digunakan untuk variable fungsi ekspresi aljabar yang besar. Metode tabulasi menggunakan tahap-tahap penyederhanaan yang jelas dan teratur dalam penyederhanaan suatu fungsi aljabar.

Perkembangan teknologi masa kini diharapkan dapat bekerja secara efisien dan cepat, tetapi juga benar dan simple untuk dirancang. Untuk mencapai hal tersebu, minimisasi logika fungsi aljabar Boolean diperlukan untuk mengurangi penggunaan kompleksitas sirkuit supaya menghasilkan program atau sirkuit yang efisien untuk digunakan. Selain itu, penyederhanaan fungsi aljabar Boolean juga dapat mengurangi biaya dan penggunaan logic gate pada suatu sirkuit atau rangkaian tanpa mengubah hasil keluaran rangkaian tersebut. Penyederhanaan logika Boolean juga dapat mengurangi kerusakan pada sirkuit logic gate karena mengurangi beban kerja chip pada rangkaian tersebut. Jika rangkaian logic gate pada kehidupan sehari-hari tidak diminimisasi, atau dengan kata lain dioptimalisasi, barang-barang digital yang digunakan saat ini tidak akan secepat itu dan lebih mahal karena komponen-komponennya yang tidak disederhanakan.

## Deskripsi Proses Input dan Output

Input dari proses penyederhanaan fungsi aljabar Boolean adalah suatu fungsi aljabar Boolean dalam bentuk truth table dan memiliki kompleksitas tinggi. Truth table tersebut akan melalui proses penyederhanaan menggunakan metode Quine McCluskey. Masukan berupa truth table akan ditranslasi terlebih dahulu menjadi minterm sebagai elemen penting untuk menerapkan metode minimisasi Quine-McCluskey. Program akan dijalankan menggunakan bahasa pemrograman C. Input berupa fungsi aljabar Boolean yang tidak sederhana tersebut dalam bentuk truth table akan menghasilkan output fungsi aljabar ekspresi Boolean sederhana.

Berikut adalah langkah-langkah menyederhanakan fungsi aljabar Boolean menggunakan metode Quine McCluskey (metode tabulasi) sebagai solusi dari permasalahan:

- Menyusun suku-suku minterms berdasarkan binernya. Urutan harus selalu meningkat berdasarkan jumlah yang ada dalam ekuivalen biner. Dengan kata lain, dalam angka decimal, urutannya harus membesar.

- Membandingkan suku minterms yang ada dalam grup yang berurutan. Jika ada perubahan hanya pada posisi satu bit, maka ambil pasangan dari dua suku minterms tersebut. Beri simbol “-“ di posisi bit yang berbeda dan pertahankan bit yang tersis apa adanya.

- Mengulangi langkah 2 sampai suku-suku yang terbentuk berdasarkan kelompok tersebut sampai mendapatkan semua implikan prima.

- Merumuskan table implikan prima tersebut. Menempatkan ‘1’ dalam sel yang sesuai dengan istilah minterms yang tercakup dalam setiap implikan prima.

- Menemukan implikan prima esensial dengan memperhatikan setiap kolom. Jika suku minterms hanya dicakup oleh satu implikan prima (implikan prima esensial). Implikasi prima esensial tersebut akan menjadi bagian dari fungsi Boolean yang sederhana.

- Mengurangi table implikan prima dengan menghilangkan baris dari setiap implikan prima esensial dan kolom yang sesuai dengan suku minterms yang tercakup dalam implikan prima esensial tersebut. Mengulangi langkah 5 sampai proses selesai saat fungsi Boolean tidak dapat disederhanakan lebih lanjut.

# FLOWCHART

## Flowchart Fungsi countOnes()

Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah 1 pada minterms. Fungsi ini memanfaatkan looping yang memeriksa setiap data dalam node minterm apakah bernilai ‘1’. Jika ya, suatu variable bernama “sum” akan bertambah satu. Loop akan terus berjalan sampai semua minterm telah diperiksa dan “sum” akan menjadi nilai yang dikembalikan dari fungsi.

Gambar 1 CountOnes()

## Flowchart Fungsi insertNode()

Fungsi ini digunakan untuk memasukkan node pada struct. Fungsi ini memanfaatkan linked list. Proses penyimpanan node memanfaatkan looping sampai ujung mulai dari head list sesuai dengan aturan penyimpanan ke dalam linked list. Jika head list masih kosong, node akan menjadi head list tersebut. Jika sudah terisi, node akan masuk ke next. Fungsi ini lebih tepatnya disebut sebagai prosedur dan tidak mengembalikan data apapun, prosedur merupakan proses yang akan dialami data yang dipanggil.

Gambar 2 InsertNode()

## Flowchart Fungsi saveMinterm()

Fungsi ini digunakan untuk menyimpan minterm dalam bentuk biner dan memasukkan dalam bentuk node. Fungsi ini memanfaatkan memori yang dinamis untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Penyimpanan biner dari minterm tersebut akan disimpan dalam bentuk node. Konversi angka decimal menjadi biner menggunakan operasi matematika modulo dan pembagian oleh 2 karena biner berbasis 2. Fungsi ini memanggil fungsi countOnes dan insertNode. Fungsi ini merupakan prosedur yang tidak mengembalikan suatu data.

Gambar 3 SaveMinterm()

## Flowchart Fungsi groupByOnes()

Fungsi ini digunakan untuk pengelompokkan minterm berdasarkan ‘1’. Fungsi akan menyusuri linked list yang telah disimpan. Fungsi akan membandingkan node-node kemudian menukar data tersebut. Penukaran data ini dilakukan untuk minterm dalam decimal dan juga biner. Semua data akan ditukar di dalam list tersebut. Setelah selesai melakukan penukaran, fungsi akan pindah ke node selanjutnya (next).

Gambar 4 GroupByOnes()

## Flowchart Fungsi minimize()

Fungsi ini digunakan untuk implementasi proses Quine McCluskey untuk menyederhanakan fungsi. Fungsi menggunakan variabel “simplified” sebagai tanda keberadaan implikan yang disederhanakan. Prosedur minimize ini akan membuat linked list penyimpanan minterm yang telah disederhanakan. Kemudian fungsi akan menyusuri linked list dan juga melakukan pembandingan node. Setelah itu akan ada perbandingan kelompok minterm yang telah dikelompokkan sesuai dengan prosedur metode Quine-McCluskey. Jika ada suatu perubahan dalam kelompok tersebut, variabel “sumChange” bernilai ‘1’ dan akan ditandai adanya penyederhanaan pada “simplified”. Indikator implikan minterm pada node akan diubah. Node akan ditambahkan ke dalam list kemudian ada pengisian data baru. Array minterm akan diisi dengan -1. Bit yang berubah akan ditandai, dan lanjut ke node berikutnya. Untuk minterm yang tidak tersederhanakan, minterm tersebut merupakan implikan sehingga tidak dapat disederhanakan. Prosedur tersebut akan menghasilkan linked list berisi hasil penyederhanaan minterm.

Gambar 5 Minimize()

## Flowchart Fungsi deleteDuplicate()

Fungsi ini digunakan untuk menghapus minterm yang sama dalam table tabulasi. Hasil grouping akan mengakibatkan hasil kelompok yang terduplikat karena pengurutan minterm yang berbeda. Oleh karena itu, suatu prosedur yang menghapus kelompok yang terduplikat tersebut. Pada “mintermBin” akan ditelusuri, jika menemukan yang sama akan dihilangkan. Pemeriksaan dilakukan per bit, jika ada yang tidak sama, fungsi akan langsung mengubah tanda variabel “same” menjadi ‘0’.  Jika keduanya sama, implikan akan dilewati.

Gambar 6 deleteDuplicate()

## Flowchart Fungsi displayImplicant()

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan proses minimize atau implementasi proses Quine-McCluskey ke layar untuk menunjukkan proses tabulasi fungsi aljabar ekspresi boolean. Prosedur ini akan mencetak judul tabel kemudian menyusuri list untuk mencari implikan. Program akan mencetak implikan tersebut dalam bentuk biner. Kemudian, fungsi akan lanjut ke node berikutnya.

Gambar 7 DisplayImplicant()

## Flowchart Fungsi countPrimeImplicant()

Fungsi untuk menghitung jumlah prime implicant yang terbentuk. Fungsi akan menyusuri kembali linked list kemudian jika menemukan implikan akan menambah jumlah variabel “count” sebanyak satu. Kemudian fungsi akan lanjut ke node berikutnya dan mengembalikan variabel “count”.

Gambar 8 CountPrimeImplicant()

## Flowchart Fungsi fillPrimeImplicant()

Fungsi ini digunakan untuk menyimpan prime implicant. Prosedur ini akan mengisi matriks prime implicant dengan memanfaatkan looping supaya semua node dan list terpanggil.

Gambar 9 FillPrimeImplicant()

## Flowchart Fungsi displayPrimeImplicant()

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan prime implicant. Prosedur ini akan mencetak judul tabel kemudian menyusuri list untuk mencari implikan. Program akan mencetak implikan prima minterm yang bersangkutan. Kemudian, fungsi akan lanjut ke node berikutnya.

Gambar 10 DisplayPrimeImplicant()

## Flowchart Fungsi findEssential()

Fungsi ini digunakan untuk mencari implikan prima yang bersifat esensial. Fungsi ini berperan penting untuk menyederhanakan fungsi aljabar Boolean. Fungsi akan Kembali menyusuri linked list kemudian akan memeriksa baris yang ada. Jika terdapat data yang berisi ‘1’, akan dilakukan pemeriksaan kolom tabel. Jika terdapat kolom yang berisi hanya satu buah bit ‘1’, prime implicant tersebut dapat dikatakan sebagai esensial. Kemudian prosedur ini akan berlanjut ke node berikutnya.

Gambar 11 FindEssential()

## Flowchart Fungsi printResult()

Fungsi yang digunakan untuk keperluan mencetak hasil penyederhanaan fungsi aljabar Boolean. Prosedur ini akan mencari node-node yang implikan prima bersifat esensial untuk dicetak kepada pengguna. Setelah itu, program akan bergeser ke node selanjutnya.

Gambar 12 PrintResult()

## Flowchart Fungsi main()

Fungsi utama untuk menjalankan program. Program akan menampilkan interface terlebih dahulu dan menjelaskan fungsi dari program ini. Program akan meminta input data berupa jumlah variabel dan pengisian truth table oleh pengguna. Program akan memanfaatkan memori dinamis supaya penggunaan memori lebih efisien. Program akan menampilkan prosedur metode Quine-McCluskey kepada pengguna. Terdapat kasus pengguna memberikan input truth table berisi ‘1’. Hal tersebut berarti jumlah minterm yang terbentuk akan sama banyaknya dengan truth table sehingga program akan langsung menyederhanakan fungsi menjadi ‘1’. Namun apabila pengguna memasukkan truth table berisi ‘0’, hal tersebut berarti tidak ada minterm untuk kasus tersebut sehingga program akan langsung menampilkan hasil penyederhanaannya adalah ‘0’. Program akan memanggil fungsi saveMinterm untuk menyimpan minterm dari truth table pengguna. Kemudian minterm akan masuk ke dalam list. Program akan mengurutkan minterm berdasarkan jumlah bit ‘1’ dalam bentuk binernya. Kemudian program akan melakukan penyederhanaan Quine-McCluskey dengan cara memanggil fungsi minimize. Setelah disederhanakan, program akan memanggil deleteDuplicate untuk menyaring kelompok minterm yang tergandakan. Program akan mengisi tabel implikan prima berupa array dan memanggil fungsi fillPrimeImplicant. Kemudian program akan mencari implikan prima esensial melalui fungsi findEssential dan hasil akan dicetak menggunakan fungsi printResult.

Gambar 13 Main()

# DATA FLOW DIAGRAM (DFD)

## DFD Level 0

Pengguna akan memberikan input berupa truth table kepada program Quine McCluskey minimization yang meminta. Data eksternal tersebut akan diproses oleh program Quine-McCluskey kemudian mengembalikan sebuah fungsi aljabar Boolean yang telah disederhanakan atau diminimisasi.

Gambar 14 DFD Level 0

## DFD Level 1

Pengguna akan memberikan input berupa truth table kepada program Quine McCluskey minimization yang meminta. Data eksternal tersebut akan diproses oleh program Quine-McCluskey kemudian mengembalikan sebuah fungsi aljabar Boolean yang telah disederhanakan atau diminimisasi, seperti pada gambaran DFD level 0. Dalam program Quine-McCluskey, ada beberapa tahap yang akan dilewati data untuk mencapai fungsi aljabar Boolean yang sederhana. Data truth table akan digunakan untuk membentuk suatu minterm yang kemudian akan dikonversi menjadi bentuk biner. Minterm akan disusun ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan perbandingan salah satu angka binernya yang berbeda. Setelah mendapatkan kelompok minterm tersebut. Program akan menyederhanakan kelompok-kelompok tersebut dengan cara menghapus kelompok yang sama sehingga hanya ada kelompok yang berisi minterm berbeda-beda.Kemudian program akan membentuk suatu tabel prime implicant untuk mencari prime implicant yang esensial supaya prime implicants yang tersisa merupakan hasil yang paling sederhana. Dengan dicarinya prime implicant yang esensial, program akan mengembalikan prime implicants tersebut sebagai bentuk paling sederhana fungsi aljabar Boolean kepada pengguna.

Gambar 15 DFD Level 1

# LOGIC MINIMIZATION DALAM BAHASA PEMROGRAMAN C

## Link GitHub Source Code

https://github.com/morenzoe/Tugas_Besar_EL2008_Pemecahan_Masalah_dengan_C/blob/main/minimize.c

## Eksekusi Program Dengan Test Case

## Source Code

/*EL2008 Pemecahan Masalah dengan C 2021/2022

*Tugas              : Tugas Besar 2022

*Kelompok           : 2

*Hari dan Tanggal   : Kamis, 19 Mei 2022

*Nama File          : minimize.c

*Deskripsi          : Program untuk minimisasi logic dengan

*                     Quine-McCluskey Tabular Method. Program

*                     meminta input minterm dalam desimal

*                     dan mengembalikan persamaan hasil penyederhanaan.

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

typedef struct Node{

int* mintermDec;    // minterm dalam desimal

int* mintermBin;    // minterm dalam  biner

int numOnes;        // jumlah bit 1 minterm biner

int isImplicant;    // indikator minterm implicant, 1 atau 0

struct Node* next;  // pointer ke node berikutnya

} Node;

typedef struct LinkedList{

Node* head; // pointer ke node pertama linked list

} LinkedList;

void red(){

printf("\033[1;31m");

}

void reset(){

printf("\033[0m");

}

void printLinkedList(LinkedList* list, int numVariables) {

int i;

Node* temp = list->head;

printf("\n");

while (temp != NULL) {

i = 1;

printf("mintermDec: %d", temp->mintermDec[0]);

while((temp->mintermDec[i]!=-1)&&(i<(numVariables*numVariables))){

printf(", %d", temp->mintermDec[i]);

i += 1;

}

printf("\n");

printf("mintermBin: ");

for(i=0; i<numVariables; ++i){

if(temp->mintermBin[i]==-2){

printf("-");

} else{

printf("%d", temp->mintermBin[i]);

}

}

printf("\n");

printf("numOnes: %d\n", temp->numOnes);

printf("isImplicant: %d\n", temp->isImplicant);

printf("\n");

temp = temp->next;

}

printf("\n");

free(temp);

return;

}

int countOnes(Node* node, int numVariables){

int i;

int sum = 0;    // variabel jumlah bit 1

// Memeriksa semua bit

for(i=0; i<numVariables; ++i){

// Menambahkan jumlah bit 1

if(node->mintermBin[i]==1){

sum += 1;

}

}

return sum;

}

void insertNode(LinkedList* list, Node* node){

// Jika linked list kosong, assign node sebagai head

if(list->head==NULL){

list->head = node;

} else{

// Membuat pointer sementara untuk menyusuri linked list

struct Node* temp = list->head;

// Menyusuri linked list hingga node terakhir

while(temp->next!=NULL){

temp = temp->next;

}

// Menghubungkan node terakhir dengan node baru

temp->next = node;

}

return;

}

void saveMinterm(LinkedList* list, int numMinterms, int numVariables, int minterm){

int i;

// Mengalokasikan memori node baru

Node* new = (Node*) malloc(sizeof(Node));

// Mengisi data node baru

// data minterm dalam desimal

new->mintermDec = malloc(numMinterms*sizeof(int));

new->mintermDec[0] = minterm;

// Menginisialisasi sisa array minterm dengan -1

for(i=1; i<numMinterms; ++i){

new->mintermDec[i] = -1;

}

// data minterm dalam biner

new->mintermBin = malloc(numVariables*sizeof(int));

// Konversi dan simpan minterm dalam bentuk biner

for(i=numVariables-1; i>=0; --i){

new->mintermBin[i] = minterm%2;

minterm = minterm/2;

}

// data jumlah bit 1

new->numOnes = countOnes(new, numVariables);

// data indikator implicant, asumsi setiap minterm adalah implicant

new->isImplicant = 1;

// data node berikutnya

new->next = NULL;

// Menambahkan node baru ke linked list minterm

insertNode(list, new);

return;

}

void groupByOnes(LinkedList* list, int numVariables){

int i;

int temp;   // variabel sementara untuk pertukaran

// Membuat pointer sementara untuk menyusuri linked list

Node* temp1 = list->head;

Node* temp2;

// Menyusuri linked list

while(temp1!=NULL){

// Membandingkan temp1 dengan semua node setelahnya

temp2 = temp1->next;

while(temp2!=NULL){

// Menukar data kedua node

if((temp1->numOnes)>(temp2->numOnes)){

// data minterm dalam desimal

temp = temp1->mintermDec[0];

temp1->mintermDec[0] = temp2->mintermDec[0];

temp2->mintermDec[0] = temp;

// data minterm dalam biner

for(i=0; i<numVariables; ++i){

temp = temp1->mintermBin[i];

temp1->mintermBin[i] = temp2->mintermBin[i];

temp2->mintermBin[i] = temp;

}

// data jumlah bit 1

temp = temp1->numOnes;

temp1->numOnes = temp2->numOnes;

temp2->numOnes = temp;

}

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp2 = temp2->next;

}

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp1 = temp1->next;

}

return;

}

void displayImplicant(LinkedList* list, int numVariables){

int i;

int numGroup = list->head->numOnes;   // variabel nomor baris, inisialisasi jumlah bit 1 implicant pertama

// Membuat pointer sementara untuk menyusuri linked list

Node* temp = list->head;

// Mencetak judul tabel

printf("Group No.\tMinterms\tBinary of Minterms\n");

printf("==================================================\n");

// Mencetak nomor grup

printf("     %d:\n", numGroup);

// Menyusuri linked list

while(temp!=NULL){

// Jika mencapai implicant dengan jumlah bit 1 berbeda

if(numGroup!=temp->numOnes){

// Mengubah nomor grup

numGroup = temp->numOnes;

// Mencetak pembatas grup

printf("--------------------------------------------------\n");

// Mencetak nomor grup

printf("     %d:\n", numGroup);

}

// Mencetak isi grup

// mencetak minterm dalam desimal

printf("\t\t%d", temp->mintermDec[0]);

i = 1;

while((temp->mintermDec[i]!=-1)&&(i<(numVariables*numVariables))){

printf(",%d", temp->mintermDec[i]);

i += 1;

}

printf("\t\t");

// mencetak minterm dalam biner

for(i=0; i<numVariables; ++i){

if(temp->mintermBin[i]==-2){

printf("-");

} else{

printf("%d", temp->mintermBin[i]);

}

}

printf("\n");

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp = temp->next;

}

printf("==================================================\n\n");

return;

}

void minimize(LinkedList* list, int numMinterms, int numVariables){

int i;

int j;

int simplified;     // variabel penanda adanya implicant yang disederhanakan

int notSimplified;  // variabel penanda adanya implicant yang tidak disederhanakan

int idxChange;      // variabel indeks bit yang berubah

int sumChange;      // variabel jumlah perubahan

int step=1;         // debugging

while(simplified){

// Menginisialisasi penanda

simplified = 0;

notSimplified = 0;

// Membuat linked list untuk menyimpan minterm hasil penyederhanaan

LinkedList* mintermGroupList = (LinkedList*) malloc(sizeof(LinkedList));

mintermGroupList->head = NULL;

// Membuat pointer sementara untuk menyusuri linked list

Node* temp1 = list->head;

Node* temp2;

// Menyusuri linked list

while(temp1!=NULL){

// debugging

//printf("masuk while temp1\n");

// Membandingkan temp1 dengan semua node setelahnya

temp2 = temp1->next;

while(temp2!=NULL){

// debugging

//printf("masuk while temp2\n");

// Menginisialisasikan jumlah perubahan

sumChange = 0;

// Melakukan perbandingan dua grup yang bersebelahan

if((temp2->numOnes)-(temp1->numOnes)==1){

// Melakukan perbandingan antar tiap bit

for(i=0; i<numVariables; ++i){

// Jika 1 bit berbeda

if((temp1->mintermBin[i])!=(temp2->mintermBin[i])){

// Menambah jumlah perubahan bit

sumChange += 1;

// Menyimpan indeks perubahan bit

idxChange = i;

}

}

}

// debugging

//printf("sumChange: %d\n", sumChange);

// Jika hanya terdapat 1 perubahan bit

if(sumChange==1){

// debugging

//printf("hanya 1 perubahan bit\n");

// Menandai ada penyederhanaan

simplified = 1;

// Mengubah indikator minterm bukan implicant

temp1->isImplicant = 0;

temp2->isImplicant = 0;

// Menambahkan node penyederhanaan ke linked list

Node* new = (Node*) malloc(sizeof(Node));

// Mengisi data node baru

// data minterm dalam desimal

new->mintermDec = malloc(numMinterms*sizeof(int));

// dari node pertama

i=0;

while(temp1->mintermDec[i]!=-1){

new->mintermDec[i] = temp1->mintermDec[i];

i += 1;

}

// dari node kedua

j=0;

while(temp2->mintermDec[j]!=-1){

new->mintermDec[i] = temp2->mintermDec[j];

i += 1;

j += 1;

}

// Mengisi sisa array minterm dengan -1

for(j=i; j<numMinterms; ++j){

new->mintermDec[j] = -1;

}

// data minterm dalam biner

new->mintermBin = malloc(numVariables*sizeof(int));

for(i=0; i<numVariables; ++i){

new->mintermBin[i] = temp1->mintermBin[i];

}

// Menandai bit yang berubah

new->mintermBin[idxChange] = -2;

// data jumlah bit 1

new->numOnes = temp1->numOnes;

// data node berikutnya

new->next = NULL;

// Menambahkan node baru ke linked list penyederhanaan

insertNode(mintermGroupList, new);

}

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp2 = temp2->next;

}

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp1 = temp1->next;

}

// Menambahkan minterm yang tidak disederhanakan

temp1 = list->head;

while(temp1!=NULL){

// Jika minterm implicant

if(temp1->isImplicant==1){

notSimplified = 1;

// Mengalokasikan memori node baru

Node* new = (Node*) malloc(sizeof(Node));

// Mengisi data node baru

// data minterm dalam desimal

new->mintermDec = malloc(numMinterms*sizeof(int));

new->mintermDec[0] = temp1->mintermDec[0]; ;

// Menginisialisasi sisa array minterm dengan -1

for(i=1; i<numMinterms; ++i){

new->mintermDec[i] = -1;

}

// data minterm dalam biner

new->mintermBin = malloc(numVariables*sizeof(int));

// Konversi dan simpan minterm dalam bentuk biner

for(i=numVariables-1; i>=0; --i){

new->mintermBin[i] = temp1->mintermBin[i];

}

// data jumlah bit 1

new->numOnes = temp1->numOnes;

// data indikator implicant, asumsi setiap minterm adalah implicant

new->isImplicant = 1;

// data node berikutnya

new->next = NULL;

// Menambahkan node baru ke linked list minterm

insertNode(mintermGroupList, new);

}

// Melanjutkan pengisian node berikutnya

temp1 = temp1->next;

}

// Jika mintermGroupList terisi

if(simplified||notSimplified){

// Mengubah linked list minterm menjadi linked list hasil penyederhanaan

list->head = mintermGroupList->head;

// Menampilkan tabel hasil penyederhanaan

red();

printf("Tabel Penyederhanaan ke-%d\n", step);

reset();

displayImplicant(list, numVariables);

step += 1;

}

}

return;

}

void deleteDuplicate(LinkedList* list, int numVariables){

int i;

int same;   // variabel penanda dua prime implicant sama

// Membuat pointer sementara untuk menyusuri linked list

Node* temp = list->head;

// Menyusuri linked list

while((temp!=NULL)&&(temp->next!=NULL)){

// Menginisialisasi penanda

same = 1;

// Melakukan perbandingan antar tiap bit

for(i=0; i<numVariables; ++i){

// Jika terdapat bit yang berbeda

if((temp->mintermBin[i])!=(temp->next->mintermBin[i])){

// Mengubah penanda

same = 0;

}

}

// Jika kedua prime implicant sama

if(same){

// Lewati prime implicant yang sama

temp->next = temp->next->next;

}

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp = temp->next;

}

// Menampilkan tabel hasil penyederhanaan

red();

printf("Tabel Hasil Penghapusan Duplikat\n");

reset();

displayImplicant(list, numVariables);

return;

}

int countPrimeImplicant(LinkedList* list){

int count = 0;  // variabel penyimpan jumlah prime implicant

// Membuat pointer sementara untuk menyusuri linked list

Node* temp = list->head;

// Menyusuri linked list

while(temp!=NULL){

// Menambah jumlah prime implicant

count += 1;

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp = temp->next;

}

return count;

}

void fillPrimeImplicant(LinkedList* list, int numMinterms, int numVariables, int* arrayMinterm, int* arrayPrimeImplicant){

int i=0;

int j;

int k;

// Membuat pointer sementara untuk menyusuri linked list

Node* temp = list->head;

// Menyusuri linked list

while(temp!=NULL){

// Mengisi matriks prime implicant

j = 0;

while((temp->mintermDec[j]!=-1)&&(j<(numVariables*numVariables))){

k = 0;

while(temp->mintermDec[j]!=arrayMinterm[k]){

k += 1;

}

arrayPrimeImplicant[i*numMinterms+k] = 1;

j += 1;

}

i += 1;

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp = temp->next;

}

return;

}

void displayPrimeImplicant(LinkedList* list, int numMinterms, int numVariables, int* arrayMinterm, int* arrayPrimeImplicant){

int i;

int j;

int k=0;

// Membuat pointer sementara untuk menyusuri linked list

Node* temp = list->head;

// Mencetak minterm dalam desimal

printf("  ");

for(i=0; i<numMinterms; ++i){

printf("%d\t", arrayMinterm[i]);

}

printf("|");

// Mencetak judul tabel

printf("\tMinterms\n");

for(i=0; i<numMinterms*11; ++i){

printf("=");

}

printf("\n");

// Menyusuri linked list

while(temp!=NULL){

// Mencetak minterm di dalam prime implicant

printf("  ");

for(i=0; i<numMinterms; ++i){

if(arrayPrimeImplicant[k*numMinterms+i]==1){

printf("X\t");

} else{

printf(" \t");

}

}

printf("|\t");

// Mencetak prime implicant

printf("%d", temp->mintermDec[0]);

i = 1;

while((temp->mintermDec[i]!=-1)&&(i<(numVariables*numVariables))){

printf(",%d", temp->mintermDec[i]);

i += 1;

}

printf("\n");

k += 1;

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp = temp->next;

}

for(i=0; i<numMinterms*11; ++i){

printf("=");

}

printf("\n");

return;

}

void findEssential(LinkedList* list, int numMinterms, int numPrimeImplicant, int* arrayPrimeImplicant){

int i=0;

int j;

int k;

int count;

int isEssential;

// Membuat pointer sementara untuk menyusuri linked list

Node* temp = list->head;

// Menyusuri linked list

while(temp!=NULL){

isEssential = 0;

// cek semua baris

for(j=0; j<numMinterms; ++j){

count = 0;

// jika ada isi 1, cek kolom

if(arrayPrimeImplicant[i*numMinterms+j]==1){

for(k=0; k<numPrimeImplicant; ++k){

if(arrayPrimeImplicant[k*numMinterms+j]==1){

count += 1;

}

}

// kalau dalam satu kolom hanya ada 1 bit 1, prime implicant adalah essential

if(count==1){

temp->isImplicant = 1;

}

}

}

i += 1;

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp = temp->next;

}

return;

}

void printResult(LinkedList* list, int numVariables){

int i;

// Membuat pointer sementara untuk menyusuri linked list

Node* temp = list->head;

// Menyusuri linked list

while(temp!=NULL){

// Jika prime implicant adalah essential

if(temp->isImplicant==1){

for(i=0; i<numVariables; ++i){

if(temp->mintermBin[i]==1){

printf("%c", (char)91-(numVariables-i));

} else if(temp->mintermBin[i]==0){

printf("%c'", (char)91-(numVariables-i));

}

}

if(temp->next!=NULL){

printf(" + ");

}

}

// Melanjutkan perbandingan ke node berikutnya

temp = temp->next;

}

printf("\n");

return;

}

int main()

{

int i;

int j;

int numVariables;           // variabel penyimpan jumlah variabel

int numMinterms=0;          // variabel penyimpan jumlah minterm

int* binary;                // array hasil konversi desimal ke biner

int result;                 // variabel penyimpan input hasil truth table

int* arrayResult;           // array penyimpan semua input hasil truth table

int minterm;                // variabel penyimpan minterm input

int* arrayMinterm;          // array penyimpan semua minterm input

int numPrimeImplicant;      // variabel penyimpan jumlah prime implicant

int* arrayPrimeImplicant;   // matriks penyimpan semua prime implicant dan mintermnya

// Mencetak informasi awal

red();

printf("Selamat datang di Algebra Boolean Calculator!\n\n");

reset();

printf("Program ini dapat menyederhanakan\n");

printf("persamaan boolean dari input truth table\n\n");

// Meminta input data

printf("Jumlah variabel adalah integer yang\n");

printf("lebih besar dari 0 dan kurang dari 27\n");

printf("Masukkan jumlah variabel: ");

scanf("%d",&numVariables);

// Mengalokasikan memori array biner

binary = malloc(numVariables*sizeof(int));

// Mengalokasikan memori array result

arrayResult = malloc(pow(2,numVariables)*sizeof(int));

// Membuat linked list untuk menyimpan minterm

LinkedList* mintermList = (LinkedList*) malloc(sizeof(LinkedList));

mintermList->head = NULL;

// Menampilkan judul tabel

// menampilkan variabel

red();

printf("\nTruth Table\n");

reset();

for(i=0; i<numVariables; ++i){

printf("%c ", (char)91-(numVariables-i));

}

printf("| f");

printf("\n");

// menampilkan pembatas

for(i=0; i<numVariables*2+3; ++i){

printf("=");

}

printf("\n");

for(i=0; i<pow(2,numVariables); ++i){

int minterm = i;

for(j=numVariables-1; j>=0; --j){

binary[j] = minterm%2;

minterm = minterm/2;

}

for(j=0; j<numVariables; ++j){

printf("%d ", binary[j]);

}

printf("| ");

scanf("%d", &result);

arrayResult[i] = result;

if(result){

numMinterms += 1;

}

}

printf("\n");

// Jika minterm sebanyak baris truth table

if(numMinterms==pow(2,numVariables)){

red();

printf("Hasil Akhir Penyederhanaan\n");

reset();

printf("1\n");

return 0;

// Jika tidak ada minterm

} else if(numMinterms==0){

red();

printf("Hasil Akhir Penyederhanaan\n");

reset();

printf("0\n");

return 0;

}

// Meminta input minterm dalam desimal

// asumsi input terurut dari minterm terkecil

arrayMinterm =  malloc(numMinterms*sizeof(int));

j =0;

for(i=0; i<pow(2,numVariables); ++i){

if(arrayResult[i]){

// Menyimpan minterm ke array

arrayMinterm[j] = i;

// Menyimpan minterm ke mintermList

saveMinterm(mintermList, numMinterms, numVariables, i);

j += 1;

}

}

// Mengurutkan mintermList berdasarkan jumlah bit 1 minterm dalam biner

groupByOnes(mintermList, numVariables);

// Menampilkan tabel minterm sebelum penyederhanaan

red();

printf("Tabel Hasil Pengelompokkan\n");

reset();

displayImplicant(mintermList, numVariables);

// Melakukan penyederhanaan dengan Quine-McCluskey Tabular Method

minimize(mintermList, numMinterms, numVariables);

// Menghapus prime implicant duplikat

deleteDuplicate(mintermList, numVariables);

// Menghitung jumlah prime implicant

numPrimeImplicant = countPrimeImplicant(mintermList);

// Mengisi tabel prime implicant

arrayPrimeImplicant = malloc(numMinterms*numPrimeImplicant*sizeof(int));

fillPrimeImplicant(mintermList, numMinterms, numVariables, arrayMinterm, arrayPrimeImplicant);

// Menampilkan tabel prime implicant

red();

printf("Tabel Implikan Prima\n");

reset();

displayPrimeImplicant(mintermList, numMinterms, numVariables, arrayMinterm, arrayPrimeImplicant);

// Mencari essential prime implicant

findEssential(mintermList, numMinterms, numPrimeImplicant, arrayPrimeImplicant);

// Mencetak hasil akhir penyederhanaan

red();

printf("\nHasil Akhir Penyederhanaan\n");

reset();

printResult(mintermList, numVariables);

return 0;

}

# KESIMPULAN DAN LESSON LEARNED

Program penyederhanaan logika fungsi aljabar Boolean dalam bahasa pemrograman C dapat dijalankan dan mendapat hasil output yang sesuai. Metode Quine-McCluskey dapat diimplementasikan dalam kode berbahasa C. Logic minimization tersebut memanfaatkan metode tabulasi menggunakan suku minterms untuk mendapatkan jumlahnya dan pengelompokan sampai membentuk implikan prima esensial yang menunjukkan fungsi aljabar Boolean tersebut telah disederhanakan. Aplikasi metode Quine-McCluskey pada program bahasa C memanfaatkan struct dan beberapa looping untuk menyederhanakan fungsi aljabar Boolean. Algoritma logic minimization sangat mementingkan kompleksitas waktu dan ruang terutama jika variable fungsi tersebut besar. Dengan adanya pemakaian struct, algoritma yang digunakan menjadi lebih efisien.

Proses penyederhanaan ini dapat disimpulkan berhasil dilakukan karena fungsi aljabar Boolean yang rumit dapat disederhanakan menjadi fungsi paling sederhana mengikuti aturan Sum of Product. Secara manual, penyelesaian fungsi pada masukan membutuhkan waktu lebih lama karena banyaknya implikan dalam fungsi tersebut. Namun, dengan penyederhanaan fungsi, implikan menjadi lebih sedikit sehingga perhitungan secara manual dapat dilakukan lebih cepat. Hasil yang didapatkan juga menunjukkan hasil yang sama sehingga penggunaan metode Quine-McCluskey sangat bermanfaat dan cocok. Dengan adanya minimisasi, pengguna dapat menghemat waktu dan juga biaya pembuatan sirkuit logika dengan baik. Program minimisasi logika telah berhasil dijalankan.

# PEMBAGIAN TUGAS

## Pembagian Tugas Source Code

| Eraraya Morenzo Muten/18320003 | Menyusun program. |
| --- | --- |

## Pembagian Tugas Dokumen Laporan

| Michelle Angelina/18320007 | Menulis laporan akhir. |
| --- | --- |

## Pembagian Tugas Bahan Presentasi

| Shadrina Syahla Vidyana/18320031 | Membuat bahan presentasi akhir. |
| --- | --- |

# REFERENSI

- https://sourceforge.net/projects/mini-qmc/, diakses 1 Mei 2022, 19:03 WIB.

- https://www.tutorialspoint.com/digital_circuits/digital_circuits_quine_mccluskey_tabular_method.htm, diakses 1 Mei 2022, 19:27 WIB.

- https://www.geeksforgeeks.org/quine-mccluskey-method/, diakses 1 Mei 2022, 20:38 WIB.

- https://ecomputernotes.com/what-is-c/operator/boolean-operators, diakses 2 Mei 2022, 13:43 WIB.

- https://www.javatpoint.com/c-program-to-convert-decimal-to-binary, diakses 5 Mei 2022, 08:12 WIB.

- https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_return_arrays_from_function.htm, diakses 13 Mei 2022, 10:30 WIB.

- http://generalnote.com/C-Programm/Programs-on-Array/C-Program-to-insert-&-Display-the-element-in-2D-Array.php, diakses 15 Mei 2022, 13:02 WIB.

- https://www.geeksforgeeks.org/minimization-of-boolean-functions/, diakses 19 Mei 2022, 04:43 WIB.

- https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/logic-minimization, diakses 20 Mei 2022, 23:29 WIB.